AT6835功能说明

- 总述：

- AT6835是一个集成了蓝牙5.3解码，MP3\WMA\WAV\FLAC\APE\ACC解码，24位DAC,ADC解码的高性能SOC,可支持两路麦克风（吉它）单独调节，支持USB，SD卡播放，支持蓝牙TWS播放，可外接收音芯片实现FM收音功能，支持AUX模拟外音输入，支持OTG声卡功能，支持光纤输入和输出，支持HDMI ARC功能。

- 芯片内置RISC 32位MCU,支持红外遥控，支持显示屏，按键，电位器数字采样控制。

- 芯片内含高性能DSP性片，最高主频400MHZ,集成各类专业音频音乐算法及话筒算法，将专业音频领域的算法民用化，是音频专业民用化的实操典范。

二、功能与特点：

1 输入：4路ADC可支持一路立体声+两路麦克风，可实现单独调节高低音，EQ,噪声门限，压限，音量，路由等功能。

内含蓝牙5.3（TWS)，MP3\WMA\WAV\FLAC\APE\ACC解码,OTG声卡直播功能，HDMI ARC回传功能。

2 输出：3路DAC可支持两路全频加一路低音，全频支持31段EQ，低音支持5段EQ可调。三路输出均可进行专业滤波器分频，支持压限，输入通道及效果路由功能，支持通道延时功能，支持正反相相位设置，支持通道单独静音。

3 话筒效果：应用于KTV X5效果器的ECHO和REVERB算法，效果浑厚有力，有强烈包围感。参数可调数值与X5完全相同。

4 显示：可支持LCD,1602，数码管等各种显示屏。

5 按键，电位器：通过ADC采样连接按键，电位器，通过4051扩展可支持16个电位器和12个按键。

6 信噪比：>96dB，1000W内功放基本听觉无噪声。

7 TWS：蓝牙自带TWS功能，不需另加蓝牙芯片。

8 OTG：自带192K采样OTG声卡，录音效果超好。

9 分频：三路输出均带贝塞尔，巴特沃斯，宁克三种专业滤波器，斜率6dB~48dB 可选。分频点准确，分频快速，可完全取代模拟分频器。

10 通道路由：可支持任意通道输入的音频及效果指定到任一通道输出。

11 保存和调取：可支持所调效果任意保存到机器或从机器内调取，支持保存16种模式，也可保存到电脑中。保存音效完全无误不会变。

三、电脑界面驱动安装说明：

大部分电脑不需装驱动程序，个别电脑需要安装驱动程序。具体步骤如下：

（1）打开AT6835 KARAOKE 1.2文件然后解压箭头方向的驱动程序如图所示

- （2）打开文件选择相对性的系统（64位跟86位不要选错）如图

- （3）双击箭头的.EXE文件安装即可

- （4）准备好串口工具如图,请按如下步骤执行：先按模式键切换输入模式为LINE,长按暂停/播放（P/P)按键（如果板子无此按键可咨询我公司技术人员）进入PC调试模式，此时的显示屏显示是一直闪烁状态即为PC模式，红色一端插电脑，另外一端插上板子的USB口。

- 电脑界面连接上显示如下图：

四、karaoke全功能电脑界面操作说明：

1 音乐：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | EQ调节区域 | 可对7段音乐输入EQ频点、Q值、类型、增益进行调节 | 机器可实时变化 |
| 2 | EQ调节翻页 | EQ频段前后翻页 |  |
| 3 | 输入通道选择 | 切换机器音乐输入通道 | 机器可实时变化 |
| 4 | 压限调节区域 | 对音乐输入增益设置最高值，以防止输入增益太大而导致失真或烧掉喇叭 | 机器可实时变化 |
| 5 | 噪声门调节区域 | 对音乐噪声设置参考值，将参考值内噪声过滤掉 | 机器可实时变化 |
| 6 | 音乐音量 | 调节整体音乐音量 | 机器可实时变化 |
| 7 | 麦克风1音量 | 调节麦克风1音量 | 机器可实时变化 |
| 8 | 麦克风2音量 | 调节麦克风2音量 | 机器可实时变化 |
| 9 | 效果音量 | 调节麦克风效果音量 | 机器可实时变化 |
| 10 | 直达声音量 | 调节麦克风直达声音量 | 机器可实时变化 |
| 11 | 音效模式 | 共16种音效模式可直接保存到机器 | 机器可实时变化 |
| 12 | 保存按纽 | 在对应的音效模式下保存到机器 | 机器可实时变化 |
| 13 | 加载按纽 | 在对应的音效模式下从机器加载到电脑 | 机器可实时变化 |
| 14 | 连接状态指示 | 显示电脑与机器的连接状态 |  |

2 麦克风1：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | EQ调节区域 | 可对12段麦克风输入EQ的频点、Q值、类型、增益进行调节 | 机器可实时变化 |
| 2 | EQ调节翻页 | EQ频段前后翻页 |  |
| 3 | 压限调节区域 | 对麦克风输入增益设置最高值，以防止输入增益太大而导致失真或烧掉喇叭 |  |
| 4 | 噪声门调节区域 | 对麦克风噪声设置参考值，将参考值内噪声过滤掉 |  |
| 5 | 啸叫抑制模式选择 | 三种啸叫抑制模式或关闭可选 |  |

3 麦克风2：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | EQ调节区域 | 可对12段麦克风输入EQ的频点、Q值、类型、增益进行调节 | 机器可实时变化 |
| 2 | EQ调节翻页 | EQ频段前后翻页 |  |
| 3 | 压限调节区域 | 对麦克风输入增益设置最高值，以防止输入增益太大而导致失真或烧掉喇叭 | 机器可实时变化 |
| 4 | 噪声门调节区域 | 对麦克风噪声设置参考值，将参考值内噪声过滤掉 | 机器可实时变化 |
| 5 | 啸叫抑制模式选择 | 三种啸叫抑制模式可选 | 机器可实时变化 |

4 效果：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | EQ调节区域 | 可对3段麦克风效果EQ的频点、Q值、类型、增益进行调节 | 机器可实时变化 |
| 2 | 回声效果调节区域 | 可对回声效果各项参数进行调节 | 机器可实时变化 |
| 3 | 混响调节区域 | 可对混响效果各项参数进行调节 | 机器可实时变化 |

5 主输出左声道：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | EQ调节区域 | 可对31段通道输出EQ频点、Q值、类型、增益进行调节 | 机器可实时变化 |
| 2 | 相位调节 | 可对本通道正反相相位调节 | 机器可实时变化 |
| 3 | 左声道音量 | 可对本通道音量进行调节 | 机器可实时变化 |
| 4 | 左声道静音 | 可对本通道静音 | 机器可实时变化 |
| 5 | 左声道延时 | 可对本通道延时调节，最大延时30ms | 机器可实时变化 |
| 6 | 压限调节区域 | 对本通道输出增益设置最高值，以防止输入增益太大而导致失真或烧掉喇叭 | 机器可实时变化 |
| 7 | 通道路由 | 可设置输入任意通道在本通道输出 | 机器可实时变化 |
| 8 | 高低通分频 | 宁克，贝塞尔，巴特沃斯三种专业滤波器分频，斜率6dB~48dB可选 | 机器可实时变化 |

6 主输出右声道：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | EQ调节区域 | 可对31段通道输出EQ频点、Q值、类型、增益进行调节 | 机器可实时变化 |
| 2 | 相位调节 | 可对本通道正反相相位调节 | 机器可实时变化 |
| 3 | 右声道音量 | 可对本通道音量进行调节 | 机器可实时变化 |
| 4 | 右声道静音 | 可对本通道静音 | 机器可实时变化 |
| 5 | 右声道延时 | 可对本通道延时调节，最大延时30ms | 机器可实时变化 |
| 6 | 压限调节区域 | 对本通道输出增益设置最高值，以防止输入增益太大而导致失真或烧掉喇叭 | 机器可实时变化 |
| 7 | 通道路由 | 可设置输入任意通道在本通道输出 | 机器可实时变化 |
| 8 | 高低通分频 | 宁克，贝塞尔，巴特沃斯三种专业滤波器分频，斜率6dB~48dB可选 | 机器可实时变化 |

7 低音输出声道：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | EQ调节区域 | 可对5段通道输出EQ频点、Q值、类型、增益进行调节 | 机器可实时变化 |
| 2 | 低音声道音量 | 可对本通道音量进行调节 | 机器可实时变化 |
| 3 | 低音声道静音 | 可对本通道静音 | 机器可实时变化 |
| 4 | 相位调节 | 可对本通道正反相相位调节 | 机器可实时变化 |
| 5 | 低音声道延时 | 可对本通道延时调节，最大延时30ms | 机器可实时变化 |
| 6 | 通道路由 | 可设置输入任意通道在本通道输出 | 机器可实时变化 |
| 7 | 高低通分频 | 宁克，贝塞尔，巴特沃斯三种专业滤波器分频，斜率6dB~48dB可选 | 机器可实时变化 |

8 保存参数到机器：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 音效模式 | 选择保存到机器16种模式中任意一个 | 机器可实时变化 |
| 2 | 保存按纽 | 调试好参数后点此按纽执行保存操作 | 机器可实时变化 |
| 3 | 确定按纽 | 点此按纽执行保存操作 | 机器可实时变化 |
| 4 | 取消按纽 | 点此按纽取消保存操作 | 机器可实时变化 |

9 从机器中加载参数到电脑：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 音效模式 | 选择机器从机器加载到电脑的16种模式中任意一个 |  |
| 2 | 加载按纽 | 点击此按纽从机器中加载参数到电脑 |  |
| 3 | 确定按纽 | 点此按纽执行加载操作 |  |
| 4 | 取消按纽 | 点此按纽取消加载操作 |  |

10 音效按纽：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 音效模式 | 选择电脑或存到机器和从机器加载到电脑的16种模式中任意一个，为保存和加载选择地址。 |  |

11 文件按纽：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 导入按纽 | 将参数文件从电脑中导入到GDE界面 |  |
| 2 | 导出按纽 | 将参数文件从GDE界面保存到电脑中 |  |
| 3 | 连接按纽 | 点此按纽执行GDE界面与机器连接 |  |
| 4 | 退出按纽 | 点此按纽退出GDE界面 |  |

12 语言按纽：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 语言选择按纽 | 可选择中文，英文，泰文，印尼文，越南文五种GDE显示文字 |  |

13 操作按纽：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 恢复出厂设置 | 将机器参数恢复成预存的参数 |  |
| 2 | 固件升级 | 通过电脑对芯片软件进行升级 |  |
| 3 | 音量限制 | 可对音乐，麦克风，效果和直达音的最大音量和开机音量进行设置 |  |

14注意：设置混响和输出专业滤波器高通和低通时，此通用版本图型界面曲线未显示，实际有效，可使用AP(音频分析仪）或示波器确认。

如图所示：

混响高通低通调节界面如上图

输出通道高通低通调节界面如上图

- 五、小线阵音箱（有源音箱）电脑界面

- 1 输入：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 输入通道选择按纽 | 变颜色后表示选中本通道 | 机器可实时变化 |
| 2 | 相位调节 | 可对本通道正反相相位调节 | 机器可实时变化 |
| 3 | 通道音量 | 可对本通道音量进行调节 | 机器可实时变化 |
| 4 | 噪声门 | 可对本通道噪声门开关及参数调节 | 机器可实时变化 |
| 5 | EQ调节区域 | 可对本通道EQ参数进行调节 | 机器可实时变化 |
| 6 | EQ翻页 | 对本通道EQ段数上翻或下翻 | 机器可实时变化 |
| 7 | 噪声门细调区 | 可对噪声门各项参数细调，并显示曲线 | 机器可实时变化 |
| 8 | 中英文切换 | 可切换电脑界面文字的中英文显示 |  |
| 9 | 连接状态 | 显示电脑界面与机器的连接状态 |  |

- 2 输出1：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 输出通道选择按纽 | 变颜色后表示选中本通道 | 机器可实时变化 |
| 2 | 相位调节 | 可对本通道正反相相位调节 | 机器可实时变化 |
| 3 | 通道音量 | 可对本通道音量进行调节 | 机器可实时变化 |
| 4 | 延时调节 | 可对本通道进行调节，最大30ms | 机器可实时变化 |
| 5 | 联调 | 将本通道与其它通道设为一样，调整本通道参数另外通道将一起变化 | 机器可实时变化 |
| 6 | 高通低通调节 | 对本通道高通，低通分频进行调节 | 机器可实时变化 |
| 7 | 压限 | 可对本通道输出幅度设置最高值，防止失真或烧坏扬声器。 | 机器可实时变化 |
| 8 | 高低通细调区域 | 对本通道高通，低通分频进行详细调节 | 机器可实时变化 |

- 3 输出2：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 输出通道选择按纽 | 变颜色后表示选中本通道 | 机器可实时变化 |
| 2 | 相位调节 | 可对本通道正反相相位调节 | 机器可实时变化 |
| 3 | 通道音量 | 可对本通道音量进行调节 | 机器可实时变化 |
| 4 | 延时调节 | 可对本通道进行调节，最大30ms | 机器可实时变化 |
| 5 | 联调 | 将本通道与其它通道设为一样，调整本通道参数另外通道将一起变化 | 机器可实时变化 |
| 6 | 高通低通调节 | 对本通道高通，低通分频进行调节 | 机器可实时变化 |
| 7 | 压限 | 可对本通道输出幅度设置最高值，防止失真或烧坏扬声器。 | 机器可实时变化 |
| 8 | 高低通细调区域 | 对本通道高通，低通分频进行详细调节 | 机器可实时变化 |

- 4 输出3：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 输出通道选择按纽 | 变颜色后表示选中本通道 | 机器可实时变化 |
| 2 | 相位调节 | 可对本通道正反相相位调节 | 机器可实时变化 |
| 3 | 通道音量 | 可对本通道音量进行调节 | 机器可实时变化 |
| 4 | 延时调节 | 可对本通道进行调节，最大30ms | 机器可实时变化 |
| 5 | 高通低通调节 | 对本通道高通，低通分频进行调节 | 机器可实时变化 |
| 6 | 压限 | 可对本通道输出幅度设置最高值，防止失真或烧坏扬声器。 | 机器可实时变化 |
| 7 | 高低通细调区域 | 对本通道高通，低通分频进行详细调节 | 机器可实时变化 |

- 5 文件：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 加载电脑场景文件 | 将电脑中保存的参数GDE电脑界面 | 机器可实时变化 |
| 2 | 保存为电脑场景文件 | 将GDE电脑界面的参数保存为电脑文件，可任意命名 | 机器可实时变化 |
| 3 | 恢复出厂设置 | 将机器中参数恢复成预设参数 | 机器可实时变化 |

- 6 保存：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 保存场景模式 | 选择保存到机器中的场景模式并执行保存到机器操作 | 机器可实时变化 |

- 7 场景：

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 加载场景模式 | 选择保存到机器中的场景模式并执行加载到GDE电脑界面 | 机器可实时变化 |

- 六、典型应用领域：

- 1 吉它音箱

- 2 卡包功放

- 3 效果器

- 4 拉杆音箱（电瓶音箱）

- 5 小线阵音箱

- 6 视频音箱

- 7 K歌音箱

- 8 2.1音箱

- 9 对箱